榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目室外景石采购

招标公告

一、项目概况

榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目建设地点位于榆中县城区东北方向,位于纬五路(兴隆山大道)以北,经10-1路以东,纬四路以南,经十三路以西地块,本次设计床位数1000床。项目按三甲医院标准新建集门诊、医技、病房、120急救中心、预防保健、科研、教学、办公为一体的综合性医院。项目总用地面积88625.16平方米(合132.94亩),总建筑面积119789平方米,其中地上建筑面积97299平方米,地下建筑面积22490平方米。主要建筑为门诊医技楼、综合病房楼、后勤动力中心、感染性疾病科楼、连廊及门卫、污水处理站、行政科研楼等及相应的配套地下建筑。

二、招标范围

1.本次招标范围为：榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目设计图纸范围内室外景石采购,详见招标清单。

- 2.招标工程量：暂定合计景石1组，入口立体字8组，石材600m²（实际采购安装数量以现场需求为准）。

三、招标编号

JT-ZCLX-20250403001

- 付款方式

- 1.结算方式：

- （1）1月1日至1月25日为一个结算周期；

（2）2月至11月结算方式：每月26日至次月25日为一个结算周期；

（3）12月结算方式：11月26日至12月31日为一个结算周期。

以上每个结算周期的最后一天24:00为扎帐时间点，在每个结算周期扎帐时间点后5天内，甲乙双方以验收后确认的单据为依据进行数量、金额核对，由甲方出具材料结算表，结算表须经甲方有关部门及双方法定代表人或其授权代理人签字后生效。

- 2.付款方式

付款：预付款30%（在结算款中分两次扣回），当月发生的货款，于当月轧账时点后25 个自然日内支付80%，所有材料供货安装验收完成后两个月内支付至总货款的 97%，剩余 3% 留作质量保证金，质保2年，质保起算日为相应使用合同材料供应安装验收完毕后次日，质保期内无任何质量问题的于质保期满后1月内无息付清,若在质保期内有问题造成甲方损失的，甲方有权扣除质量保证金以弥补损失。

一票制结算，增值税税率为 13 %。

五、投标人资格要求

（一）必须具有室外景石生产、销售许可和货源，且具备经营范围之内的工商行政管理部门颁发的有效营业执照；

（二）在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，生产企业注册资金不小于500万元、代理及商贸企业注册资金不小于100万元；

（三）投标方法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人单位，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时进行投标；投标人必须独立投标，本项目不接受联合体形式投标；

（四）业绩要求：有近三年类似项目业绩，且企业信誉良好；

（五）投标人无不良投标记录，近三年内无重大合同、经济等违约行为；

（六）未被列入各级政府黑名单及中国执行信息公开网失信被执行人名单的，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业；

（七）投标人及其法定代表人（实际控制人）在“信用中国”或“天眼查”无不良记录或失信惩戒记录；

六、技术及质量要求

应保证所供天然石质室外景石质量符合国家标准，所供天然石质室外景石技术指标符合甲方工程设计要求；

1.石板材应采用同一脉矿石所制，质量应保证坚固耐用、无损害强度和无明显外观缺陷。板材的色调、花纹应保证和谐统一，正面外观不允许出现坑窝、划痕、缺棱掉角、裂纹等缺陷，其他面缺陷按GB/T 18601-2009中对合格品的要求执行。

2.石板材规格、允许误差、外观质量、物理性能及检验规则均按GB/T 18601-2009中对合格品的要求执行。

3.石板材物理性能：体积密度不小于2.5g/cm³，二氧化硅含量不小于75%，吸水率不大0.6%，弯曲强度不小于8.0Mpa,抗冻系数不小于0.8。

4.石板材所含放射性核素限量必须符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB/6566-2001)中的B类装修材料的规定。

七、招标方式

公开招标

八、报名方式

必须通过华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）注册、报名。

九、网上报名截止时间

网上报名截止时间：2025 年4月10日 10:00

十、投标资格审核方式

资格预审，合格制。报名后投标资格预审文件递交、招标澄清、投标文件递交必须通过华邦控股集团阳光招采平台相应模块进行，此为唯一有效参投渠道。

十一、投标文件的发售

1.发售对象：通过资格预审的潜在投标人（以华邦控股集团阳光招采平台信息推送为准）

2.发售时间：具体详见华邦控股集团阳光招采平台信息推送

3.发售方式：具体详见华邦控股集团阳光招采平台信息推送

十二、投标文件的递交和开标

1.投标截止时间：具体详见华邦控股集团阳光招采平台信息推送

2.电子投标文件：开标时间截止前请将投标文件上传至华邦控股集团阳光招采平台。（本次招标无需递交纸质版投标文件，电子版文件要求清晰完整）。

3.开标时间：详见招标文件。

4.开标地点：腾讯会议app视频开标。

十三、踏勘现场

由投标单位自行组织踏勘，并承担相关费用，踏勘时出现人身及财产损伤，招标人概不负责

标的物参考运抵地为：榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目施工现场

（招标联系人：杨部长   13379353833 ）。

十四、联系人及联系方式

招 标 人： 榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目设计施工总承包部

地    址： 甘肃省兰州市榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目设计施工总承包部

联系方式：华邦建投集团股份有限公司（集团总部）企业注册审核联系人：韩经理（17377328928 ）

西部中大建设有限公司（二级公司）资格预审联系人：闫  工（18152018660）

榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目设计施工总承包部物资部：杨部长  （13379353833）

十五、华邦建投集团审计监察部监督电话及邮箱

1.拨打移动电话18127835449，或直接添加微信号18127835449；

2.发送电子邮件至 jiancha@hbjtjtgf.com；

3.信函投递至广东省广州市越秀区沿江东路408号港口中心裙楼3楼华邦建投集团审计监察部

附件

附件1：授权委托书（模板，要求上传PDF扫描件）；

附件2：项目负责人简历表（模板，要求上传PDF扫描件）；

附件3：技术负责人简历表（模板，要求上传PDF扫描件）；

附件4：财务状况表（模板，要求上传PDF扫描件）；

附件5：业绩合同（模板，要求上传PDF扫描件）

华邦建投集团股份有限公司

榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目

2025年 4月 7日